Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część1. Dostawa doposażenia do posiadanego goniometru Rame-Hart 200Std według katalogu Klimatest lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów minimalnych, oczekiwanych przez Zamawiającego | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozszerzeni programu Rame-Hart DROPImage Std do wersji Rame-Hart DROPImage Advanced. Oprogramowanie służy do pomiarów kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego i napięcia międzyfazowego. Posiada one wszystkie możliwości wersji DROPimage Standard oraz dodatkowo: - Automatyczny pomiar napięcia powierzchniowego i międzyfazowego na osadzonych kroplach i uwięzionych pęcherzykach, - Automatyczną kontrolę pomiarów czasowych, - Sterowanie dla opcji automatycznie pochylanej podstawy, - Statyczne i dynamiczne pomiary napięcia powierzchniowego, - Pomiary relaksacji, - Pomiar oscylacji z wyznaczaniem sprężystości powierzchniowej z użyciem opcji oscylatora, - Zapisywanie i powtórne przeliczanie obrazów. | #900-24 |  |  |  | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Automatyczny system dozowania kropli precyzyjne, sterowane przez oprogramowanie narzędzie do dozowania osadzonych i zawieszonych kropli dla pomiarów statycznych i dynamicznych, do wyznaczania kątów postępowania i ustępowania. System kompatybilny z oprogramowaniem sterującym goniometrów Rame-Hart DROPimage w wersjach Standard i Advanced. Konstrukcja pozwala na bardzo szybką zmianę cieczy bez konieczności wymiany wężyków. Jedynym elementem wymagającym wymiany przy zmianie cieczy jest sama końcówka dozująca (igła). Przy użyciu oprogramowania DROPimage Advanced system może współpracować z oscylatorem Rame-Hart. Podstawowe własności: - - Standardowa strzykawka o pojemności 250 µL - - Możliwość używania strzykawek o pojemnościach od 50 do 5000 µL, - - Minimalny krok dozowania 0.02 µL (dla opcjonalnej strzykawki 50 µL), - - Minimalny krok dozowania dla standardowej strzykawki 250 µL - 0.08 µL, - - Rozdzielczość kroku dozowania 0.01 µL, - - Dokładność kroku dozowania 0.002 µL, - - Maksymalna szybkość dozowania - 1 sekunda dla pełnego skoku, - - Interfejs RS-232 | #100-22 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa spektrofotometru UV Vis według opisu lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spektrofotometr UV Vis 1. Zakres spektralny co najmniej 175 – 3300 nm 2. Wbudowane dwa źródła promieniowania: lampa halogenowa i lampa deuterowa 3. Wbudowana lampa rtęciowa służąca do sprawdzania dokładności długości fali 4. Dwuwiązkowy układ pomiarowy 5. Podwójny monochromator Littrowa typu „out-of-plane” o rozdzielczości holograficznej siatki dyfrakcyjnej: minimum 1200 linii/mm dla zakresu UV-Vis i 3000 linii/mm dla zakresu NIR o rozmiarze nie mniejszym niż 70 x 45 mm 6. Monochromator o długości ogniskowej min. 400 mm 7. Spektralna szerokość pasma regulowana: dla promieniowania UV-Vis w zakresie co najmniej 0,01 – 5,0 nm co 0,01 nm oraz dla promieniowania NIR w zakresie co najmniej 0,04 – 20 nm 8. Maksymalnie dwa detektory: fotopowielacz i chłodzony PbS 9. Zakres fotometryczny co najmniej 8 Abs 10. Możliwość przedmuchiwania monochromatora, komory pomiarowej i komory detektora gazem obojętnym 11. Rozdzielczość minimum 0,048 nm dla zakresu UV-Vis 0,2 nm dla zakresu NIR 12. Powtarzalność wyznaczenia długości fali nie mniejsza niż: 0,005 nm dla zakresu UV-Vis (odchylenie standardowe dla 10 pomiarów) 0,02 nm dla zakresu NIR (odchylenie standardowe dla 10 pomiarów) 13. Dokładność fotometryczna co najmniej 0,00025 Abs 14. Liniowość fotometryczna (przy 465 nm, 10 s czas akumulacji, 2 nm szczelina spektralna; NIR 1200 nm, 10 s czas akumulacji, wzmocnienie 3) nie gorsza niż: UV-Vis, przy 1 Abs 0,0007 Abs UV-Vis, przy 2 Abs 0,0014 Abs UV-Vis, przy 3 Abs 0,005 Abs NIR, przy 1 Abs 0,0015 Abs NIR, przy 2 Abs 0,007 Abs 15. Szybkość skanowania co najmniej: 2000 nm/min dla zakresu UV-Vis 8000 nm/min dla zakresu NIR 16. Światło rozproszone nie gorsze niż 0,00007% (220 nm, 10g/L NaI) 0,00007% (370 nm, 50 mg/L NaNO2) 0,0002% (1420 nm, H2O, długość drogi optycznej 1 cm) 0,00045% (2365 nm, CHCl3, długość drogi optycznej 1 cm) 17. Dokładność długości fali co najmniej 0,08 nm dla zakresu UV-Vis 0,4 nm dla zakresu NIR 18. Powtarzalność fotometryczna co najmniej 0,00008 Abs 19. Stabilność fotometryczna co najmniej 0,00018 Abs/h 20. Płaskość linii bazowej nie gorsza niż 0,0007 Abs przy parametrach nie gorszych niż UV-Vis (0,2 s czas akumulacji, 2 nm szczelina spektralna), NIR (0,24 s czas uśredniania, wzmocnienie 1), bez wygładzania 21. Szum fotometryczny nie gorszy niż 0,00003 dla zakresu NIR, 500 nm, 0 Abs UV-Vis (przy 190 nm, 1 s czas akumulacji, 2 nm szczelina spektralna) przy 0 Abs 0,00009 UV-Vis (przy 500 nm, 1 s czas akumulacji, 2 nm szczelina spektralna) przy 0 Abs 0,00003 NIR (przy 1500 nm, 1 s czas akumulacji, 2 nm szczelina spektralna) przy 0 Abs 0,00003 NIR (przy 1500 nm, 1 s czas akumulacji, 2 nm szczelina spektralna) przy 1 Abs 0,0001 22. Okna w komorze pomiarowej nie umieszczone wertykalnie w stosunku do wiązki promieniowania emitowanej ze źródła 23. Odstęp pomiędzy wiązkami pomiarową i referencyjną nie mniejszy niż 19 cm 24. Akcesoria: - uchwyty do kuwet 1x1 cm - moduł do pomiarów przy wykorzystaniu transmisyjnej kwarcowej sondy światłowodowej o szczelinie optycznej 1 cm, moduł wyposażony we własne źródło: błyskową lampę ksenonową, pracującą z prędkością min. 24 000 nm/min, w zakresie min. 190-1100 nm. Moduł musi umożliwiać pomiary bez konieczności zaciemniania pomieszczenia lub układu pomiarowego. Spektrometr musi umożliwiać rozbudowę o inne akcesoria w tym: o sfera całkująca o średnicy nie mniejszej niż 150 mm umożliwiająca pomiar ciał stałych oraz proszków, pracująca w zakresie spektralnym nie węższym niż 200 – 2500 nm, posiadająca dwa detektory PMT i termostatowany PbS, kąt padania dla pomiarów refleksyjnych 8o i 0o dla pomiarów transmisyjnych. 25. Instalowanie akcesoriów w komorze pomiarowej za pomocą mechanizmu prostego mechanizmu bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. 26. Komputer PC wraz z oprogramowaniem sterującym i monitorem zapewniający pracę z dostarczonym oprogramowaniem. 27. Oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów walidacyjnych, w tym sprawdzenia: dokładności i powtarzalności długości fali, mocy rozdzielczej, szumu fotometrycznego, światła rozproszonego, liniowości i stabilności fotometrycznej. Gwarancja: Spektrofotometr - min. 12 miesięcy Laser – 5 lat Interferometr – 5 lat Źródło promieniowania – 3 lata | Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* Tak/nie* |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
| *Niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu POCH lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | kwas solny 35-38% czda opakowanie 1dm3 x 6 | 575283115 |  |  |  | 6 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | wodorotlenek sodu czda opakowanie 1kg x 6 | 810981118 |  |  |  | 6 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa łaźni wodnej z wytrząsaniem oraz eksploatacyjnych materiałów laboratoryjnych według katalogu BIONOVO lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów minimalnych, oczekiwanych przez Zamawiającego | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Łaźnia wodna z wytrząsaniem GFL 1092 lub równoważna. Posiada mikroprocesorową regulację temperatury pozwalającą na utrzymanie stałej temperatury w przedziale od 5° powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Temperatura jest mierzona i wyświetlana z dokładnością +/- 0,1°C. Łaźnia posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Niezależnie od obciążenia zachowana jest prędkość obrotowa mieszania | K-3073 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z Nylonu (niesterylne) śr. porów 0,45 µm. Op. 100 szt | B-1853 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawki jednorazowe, dwuczęściowe. Sterylne. Końcówka typu Luer., obj 5 ml. Op. 100 szt. | E-1498 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 4. | Kolba miarowa kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, obj. 25 ml, tolerancja ±0,040 ml, szlif NS 10/19 | S-1004 |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ciężka woda D2O 10g | 151882-10G |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| 2 | β-D-Glucan from barley, Op. 5g | G6513-5G |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 3 | (+)-Arabinogalactan (Polyarabinogalactan) from larch wood. Op. 25 g | 10830-25G |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 4. | Sodium phosphate monobasic, NaH2PO4, op. 100g | S5011-100G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 5. | Sodium phosphate dibasic, Na2HPO4, op. 10g | 255793-10G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Megazyme lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zapropono-wanego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mannan (1,4-β-D-Mannan) op. 4g | P-MANCB |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Galactan (Potato) op. 3g | P-GALPOT |  |  |  | 1 | sz |  |  |  |  |
| 3 | Arabinan from sugar-beet. Op. 8g | P-ARAB |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 4. | Arabinoxylan (Rye Flour). Op. 3g | P-RAXY |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 5. | Glucomannan (Konjac; Low Viscosity). Op. 4 g | P-GLCML |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 6. | Glucomannan (Konjac; High Viscosity). Op. 3 g | P-GLCMH |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 7. | Rhamnogalacturonan (soy bean). Op. 5 g | P-RHAGN |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 8. | Polygalacturonic acid. Op. 10 g | P-PGACT |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy