Załącznik nr 1 C do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| CZĘŚĆ 3: STACJA METEOROLOGICZNA – 2 ZESTAWY |  |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: |
|  | W skład jednego zestawu wchodzi: |
| 1. | Wielokanałowy rejestrator danych |
| 1.1 | 12 kanałów analogowych. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE |
| 1.2 | 4 kanały liczące. |
| 1.3 | 2 przekaźniki. |
| 1.4 | Pamięć na ponad 2 miliony pomiarów. |
| 1.5 | W zestawie oprogramowanie do programowania rejestratora i sczytywania danych. |
| 1.6 | Instrukcja w języku polskim. |
| 1.8 | Zamykana obudowa na rejestrator w zestawie. |
| 2. | Maszt |
| 2.1 | Wysokość: 2m. |
| 2.2 | Ramiona, kotwy i odciągi w zestawie. |
| 3. | System zasilania |
| 3.1 | Panel słoneczny o mocy około 20 W |
| 3.2 | W zestawie akumulator żelowy i regulatorem napięcia |
| 3.3 | W zestawie uchwyty montażowe do masztu. |
| 4. | Modem GPRS |
| 4.1 | W zestawie antena i kabel zasilający |
| 4.2 | Karta SIM z uruchomioną pakietową transmisją danych GPRS |
| 4.3 | Komunikacja urządzenia z serwerem internetowym przez protokół GPRS w celu automatycznego pobierania danych. |
| 5. | Czujnik prędkości i kierunku wiatru. |
| 5.1 | Zakres pomiarowy prędkości wiatru: 0 - 75 m/s. |
| 5.2 | Dokładność pomiaru prędkości: ±0.12 m/s (przy prędkości <10 m/s). KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE |
| 5.3 | Zakres pomiaru kierunku wiatru 0-360st. |
| 5.4 | Dokładność pomiaru kierunku wiatru: ±4 st. |
| 5.5 | Długość kabla: 3m. |
| 6. | Deszczomierz |
| 6.1 | Powierzchnia: 200 cm2 |
| 6.2 | Rozdzielczość: 0.1 mm. |
| 6.3 | W komplecie zestaw do montażu na wysokości 1m. |
| 7. | Konfiguracja stacji i instruktaż. |
| 8. | Jednostka sterująca. |
| 8.1 | Komputer przenośny typu notebook (ultrabook) z ekranem 12,5" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa. |
| 8.2 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub równoważny procesor klasy x86 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min 1060 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1366x768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. |
| 8.3 | Pamięć RAM – 8GB |
| 8.4 | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB |
| 8.5 | Karta graficzna: grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7GB pamięci. |
| 8.6 | Typ ekranu: 12,5 cala, 1920 x 1080 (FullHD), |
| 8.7 | Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, LAN 1Gb |
| 8.8 | Złącza. Wyjścia: VGA, mini DP, 2 USB 3.0, zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci SD, czytnik linii papilarnych |
| 8.9 | Wymiary: waga max 1,6 kg suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 535,5 mm (np. 306 mm+ 209 mm+ 20,5 mm) |
| 8.10 | Typ baterii: 9-komorowa (3+6) |
| 8.11 | Praca na baterii: 15 h |
| 8.12 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. |
| 8.13 | Wyposażenie dodatkowe: Dodatkowa oryginalna bateria 6-komorowa tego samego producenta co notebook |
| 9. | Gwarancja na elementy wyposażenia stacji meteorologicznej: minimum 36 miesięcy. |

Dodatkowy czas gwarancji - KRYTERIUM JAKOŚCIOWE -  PODLEGA OCENIE