Załącznik nr 1 D do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| CZĘŚĆ 4: SYSTEM DO MONITOROWANIA TEMPERATURY POWIETRZA I GLEBY – 2 ZESTAWY |  |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: |
|  | Jeden zestaw składa się z: |
| 1. | Czujnik temperaturowy gleby (2 sztuki) o parametrach: |
| 1.1 | Zakres pomiarowy: -50 do 150ºC. |
| 1.2 | Dokładność pomiaru: 0.2 ºC KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE |
| 1.3 | Długość kabla: 5m. |
| 2. | Czujnik temperatury i wilgotności względnej powietrza (1 sztuka) o parametrach: |
| 2.1 | Zakres pomiaru temperatury: -30 do +70ºC. |
| 2.2 | Dokładność pomiaru temperatury: 0,2 ºC. |
| 2.3 | Zakres pomiaru wilgotności względnej: 0-100%. |
| 2.4 | Dokładność pomiaru wilgotności względnej: 2%. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE |
| 2.5 | Osłona przeciwsłoneczna czujnika w zestawie. |
| 2.6 | Długość kabla: 2m. |
| 2.7 | Zestaw z elementami montażowymi do masztu. |
| 2.8 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy |

Dodatkowy czas gwarancji - KRYTERIUM JAKOŚCIOWE -  PODLEGA OCENIE

Załącznik nr 1 F do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| CZĘŚĆ 6: SYSTEM DO POMIARU WILGOTNOŚCI GLEBY TDR – 2 SZT. |  |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: |
|  | Jeden zestaw składa się z: |
| 1. | Zestaw polowy do pomiaru wilgotności gleby o parametrach: |
| 1.1 | Jednoczesny (z tej samej objętości gleby w tym samym czasie) pomiar objętościowej wilgotności gleby z dokładnością min. ±2% v/v, zasolenia wody glebowej z dokładnością min. ±10%, temperatury gleby z dokładnością min. ±0.5°C, pomiar co minimum 3 min. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - PODLEGA OCENIE |
| 1.2 | Praca w trybie automatycznego zasilania przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych (np.: panel słoneczny) przez okres minimum 3 lat. |
| 1.3 | Komunikacja urządzenia z serwerem internetowym przez protokół GPRS w celu automatycznego pobierania danych i zdalnej rekonfiguracji urządzenia. |
| 1.4 | Temperaturowy zakres pracy przyrządu 0-85°C. |
| 1.5 | Powiadamianie e-mail i SMS o zaistniałych sytuacjach awaryjnych (utrata zasilania; problemy z połączeniem z serwerem internetowym). |
| 1.6 | Pamięć urządzenia umożliwiająca gromadzenie danych z okresu minimum 2 miesiące w przypadku braku połączenia z serwerem internetowym. |
| 1.7 | Reakcja serwisu w czasie do 24 godzin. |
| 1.8 | Usunięcie usterek urządzeń elektronicznych i sond pomiarowych w czasie do 48 godzin. |
| 1.9 | Gwarancja – minimum 36 miesiące. |
| 2 | Przenośny miernik do pomiaru wilgotności gleby (1 sztuka na 2 zestawy TDR) o parametrach: |
| 2.1 | Jednoczesny (z tej samej objętości gleby w tym samym czasie) pomiar objętościowej wilgotności gleby z dokładnością min. ±2% v/v, zasolenia wody glebowej z dokładnością min. ±10%, temperatury gleby z dokładnością min. ±0.5°C, pomiar co minimum 3 min. |
| 2.2 | Pamięć urządzenia umożliwiająca gromadzenie do 1000 odczytów na nośniku pamięci wewnętrznej. |
| 2.3 | Połączenie z komputerem za pomocą złącza USB. |
| 2.4 | Możliwość połączenia sond tak polowych, jak i laboratoryjnych. |
| 2.5 | Waga poniżej 0,5 kg. |
| 2.6 | Wymienna bateria Li-Polymer lub Li umożliwiająca pracę urządzenia przez minimum 2h. |
| 2.7 | Czas pojedynczego pomiaru wilgotności i zasolenia 1 s, a temperatury 3 s. |
| 2.8 | Wbudowana klawiatura. |
| 2.9 | Sonda polowa w zestawie. |
| 2.10 | Gwarancja minimum 36 miesiące. |
| 3 | Jednostka sterująca o parametrach: |
| 3.1 | Komputer przenośny typu notebook (ultrabook) z ekranem 12,5" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa. |
| 3.2 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub równoważny procesor klasy x86 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min 1060 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1366x768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. |
| 3.3 | Pamięć RAM – 8GB |
| 3.4 | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB |
| 3.5 | Karta graficzna: grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7GB pamięci. |
| 3.6 | Typ ekranu: 12,5 cala, 1920 x 1080 (FullHD), |
| 3.7 | Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, LAN 1Gb |
| 3.8 | Złącza. Wyjścia: VGA, mini DP, 2 USB 3.0, zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci SD, czytnik linii papilarnych |
| 3.9 | Wymiary: waga max 1,6 kg suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 535,5 mm (np. 306 mm+ 209 mm+ 20,5 mm) |
| 3.10 | Typ baterii: 9-komorowa (3+6) |
| 3.11 | Praca na baterii: 15 h |
| 3.12 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. |
| 3.13 | Wyposażenie dodatkowe: Dodatkowa oryginalna bateria 6-komorowa tego samego producenta co notebook |
| 3.14 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy |

Dodatkowy czas gwarancji - KRYTERIUM JAKOŚCIOWE -  PODLEGA OCENIE